Información para la prensa

Para descargar imagen para impresión de calidad 300dpi, visite http://www.parkfield.co.uk/e2s/is-d-range-print.jpg

Para descargar un archivo Word del texto, vaya a http://www.parkfield.co.uk/e2s/is-d-range-es.doc

Para obtener más información visite la página:  www.parkfield.co.uk/e2s

Dispositivos de alarma de alto rendimiento para señalización de zona 0

Publicado el 14 de enero de 2014

E2S ha lanzado al mercado sus alarmas acústicas y dispositivos combinados intrínsecamente seguros y alto rendimiento con caja de aluminio. La alarma IS-D105 y el dispositivo combinado IS-DL105 están certificados según las normas IECEx y ATEX para zona 0 y la caja sellada de aluminio de grado marítimo IP66 está fosfatada y recubierta de polvo sinterizado, ofreciendo así una mejor protección para aplicaciones dentro y fuera de la costa.

La potente alarma produce hasta 105 dB(A) a un metro y dispone de 49 tonos de alarma y 2 fases de alarma adicionales y seleccionables a distancia. Para aplicaciones específicas, pueden diseñarse con frecuencias y configuraciones de tono personalizadas. La alarma se puede combinar con una baliza luminosa que incluye una matriz de 6 LEDs de alta intensidad.

La alarma y la baliza luminosa pueden activarse a través de una única barrera Zener o aislador galvánico. Alternativamente, los elementos acústicos y visuales del modelo combinado IS-DL105 se pueden controlar individualmente. Cuando están cableados a un suministro eléctrico común, la alarma incluye una función de aceptación de alarma. Cerrando un par de contactos externos (es decir, un interruptor pulsador) el operador puede silenciar la alarma durante periodos establecidos de entre 5 segundos y 2 horas. La baliza luminosa continúa destellando al doble de su frecuencia normal, indicando que sigue activo el estado de alarma. Si tras el tiempo preestablecido el estado de alarma persiste, se activará de nuevo la alarma acústica.

Para las hojas de datos completas, manuales de instalación, certificados de homologación, dibujos en formato PDF y CAD e imágenes del producto, visite www.e2s.com.

E2S está especializado en el diseño y fabricación de dispositivos de señalización acústica y visual y señales de aviso para áreas peligrosas, aplicaciones industriales y entornos marítimos.

*** Ends: body copy 250 words ***

Notas a los Editores

Para más información:

European Safety Systems Limited

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Tel: + 44 (0)20 8743 8880

Fax: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

www.e2s.com

Agencia de contacto:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel: + 44 (0)1725 518321

Fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk

E2S es el fabricante líder mundial de señalización independiente. Ubicados en el oeste de Londres Inglaterra, la empresa diseña y fabrica una amplia gama de productos de señalización para los ambientes industriales, marinos y zonas de riesgo.