Información para la prensa

Para descargar imagen para impresión de calidad 300dpi, visite parkfield.co.uk/e2s/sta-stb-print.jpg

Para descargar un archivo Word del texto, vaya a parkfield.co.uk/e2s/sta-stb-es.doc

Para obtener más información visite la página:  parkfield.co.uk/e2s

Torres de señales de alarma visuales y sonoras-visuales

Lanzamiento 19 de junho de 2013

E2S, la empresa europea independiente líder en la fabricación de sistemas de señales de alarma, ha desarrollado las torres de alarma STA y STB selladas de acuerdo con la norma IP66 y configurables por el usuario. La construcción es modular, consistente en una caja de terminación separada que incorpora dos entradas de cables M20 y hasta cinco alojamientos de unidades vacíos. La unidad está disponible en una gama de colores gris, rojo o blanco. Una unidad sonora-visual STA consiste en hasta cuatro balizas L101 de alto rendimiento y una sirena de 10 tonos SONF1 de 100 dB(A); la versión STB incorpora hasta cuatro balizas sin la sirena. Un mazo de cables preconfigurado interconecta los alojamientos, permitiendo que las unidades sean colocadas y configuradas con facilidad cuando se instalan en el local del cliente. Las unidades están diseñadas para utilizarse en sistemas de fuego y gas como indicadores de uso general para aplicaciones industriales como alarmas de maquinaria, sistemas de seguridad y cualquier aplicación en la que se requiera una señal de alarma sonora o sonora-visual de alto volumen. La sirena genera los tres tonos estándar UKOOA/PFEER, permitiendo que se instalen en áreas no peligrosas como módulos de alojamiento y cantinas en instalaciones terrestres y marinas.

Las balizas están disponibles o bien como unidades estroboscópicas Xenon de 200 cd o como unidades LED de alta intensidad de 120 cd, ambas con opciones de lentes de color ámbar, azul, transparente, verde, magenta, ópalo, rojo o amarillo. La sirena de dos fases tiene un alcance efectivo de 30 m a 1 kHz. Las tensiones nominales de funcionamiento son 12 y 24 VCC y 115 y 230 VCA. Las unidades pueden montarse en pared o mamparo utilizando soportes externos o sujetarse directamente en una caja de conductos estándar a través de la cara posterior de cualquiera de los alojamientos.

*** Ends: body copy 319 words ***

Notas a los Editores

Para más información:

European Safety Systems Limited

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Tel: + 44 (0)20 8743 8880

Fax: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

www.e2s.com

Agencia de contacto:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel: + 44 (0)1725 518321

Fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk

E2S es el fabricante líder mundial de señalización independiente. Ubicados en el oeste de Londres Inglaterra, la empresa diseña y fabrica una amplia gama de productos de señalización para los ambientes industriales, marinos y zonas de riesgo.