Communiqué de presse

Pour télécharger une image de qualité 300dpi, http://www.parkfield.co.uk/e2s/sta-stb-print.jpg

Pour visionner tous les communiqués de presse E2S www.parkfield.co.uk/e2s

Tours d'alerte visuelle et sonore-visuelle

Diffusé le 24 août 2012

E2S, premier fabricant européen indépendant de systèmes d'alerte, a mis au point les tours STA et STB, configurables par l'utilisateur et répondant à la norme d'étanchéité IP66. De construction modulaire, elles sont composées d'une boîte de terminaison séparée, dotée de deux entrées de câbles M20, et de jusqu'à cinq boîtiers non équipés. L'ensemble est disponible en gris, rouge ou blanc. Une unité sonore-visuelle STA est composée de jusqu'à quatre balises L101 haute performance et d'une sirène SONF1 100 dB(A) à 10 tonalités. La version STP comprend un maximum de quatre balises, sans sirène. Un harnais de câbles préconfiguré relie les boîtiers, permettant aux unités d'être facilement équipées et configurées au moment de leur installation sur le site. Les unités sont conçues pour être employées dans les systèmes de protection contre l'incendie et l'explosion, ainsi que comme indicateur d'usage général dans divers contextes industriels dont les alarmes de machines, les systèmes de sécurité et les applications nécessitant un signal d'alerte puissant, sonore ou sonore-visuel. La sirène génère les trois tonalités UKOOA/PFEER standard, permettant son installation dans des zones non dangereuses, par exemple les modules d'hébergement et les cantines de chantiers, à terre ou en mer.

Les balises sont disponibles en version stroboscopique au xénon 200 cd ou en version LED haute intensité 120 cd, les deux avec choix de lentilles orange, bleu, transparent, vert, magenta, opale, rouge ou jaune. La portée efficace de la sirène à deux tonalités est de 30 m à 1 kHz. Les tensions de service nominales sont de 12 et 24 VCC et 115 et 230 VCA. Les unités peuvent être montées sur mur ou cloison au moyen de barrettes externes ou fixées directement à une boîte de dérivation standard par la face arrière de l'un des boîtiers.

*** Fin : corps du texte 291 mots ***

Notes rédaction

Pour tout renseignement complémentaire :

European Safety Systems Limited

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Tel: + 44 (0)20 8743 8880

Fax: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

www.e2s.com

Contact agence :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 1725 518321

fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk