Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi gehen Sie zu

www.parkfield.co.uk/hammond/1550-print.jpg

Zusätzliche Größen von industriekompatiblen Aluminiumdruckgussgehäusen

Herausgegeben: 21. Januar 2011

Die neue Serie 1550 von Hammond Electronics wurde um neun Größen erweitert. Diese Kleingehäuse-Serie aus Aluminiumdruckguss in industriekompatiblen Größen sorgt für robusten mechanischen Schutz und gute elektromagnetische Dämpfung. Durch Gewindelöcher und Maschinenschrauben, die zum Sichern des Deckels benutzt werden, sind sie besonders gut geeignet, wo regelmäßiger Zugang zum Innenraum bei unterschiedlichsten Anwendungen erforderlich ist. Die mit natürlicher Oberfläche oder schwarzer Epoxid-Pulverbeschichtung erhältlichen Einheiten werden in zwei Ausführungen (Standard und wasserdicht) geliefert. Die Größen reichen von 60 x 55 x 26 mm bis 275 x 175 x 63 mm; die Standardeinheiten sind nach IP54 abgedichtet. Die wasserdichten Einheiten werden mit einer gesonderten, stauchbaren Selbstklebedichtung geliefert, die beim Einbau zwischen Deckel und Basis die Staub- und Wasserdichtung nach IP66 gewährleistet und ihren Einsatz sowohl in milden als auch aggressiven Umgebungen ermöglicht.

Die dünnwandigen Aluminiumgehäuse sind hochschlagfest, lassen sich aber auch einfach bohren und stanzen, um Kabel, Schalter und Anzeigen nach Bedarf aufzunehmen. Alle Einheiten sind werksseitig modifiziert mit Bearbeitung und Siebdruck nach Anwendervorschrift lieferbar; AutoCAD- und PDF-Maßzeichnungen können unter www.hammondmfg.com heruntergeladen werden.

*** Ends: body copy 170 words ***

Hinweise für Herausgeber

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

tel: + 44 1256 812812

fax: + 44 1256 332249

sales@hammond-electronics.co.uk

www.hammondmfg.com

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 1725 518321

fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk