Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi gehen Sie zu

www.parkfield.co.uk/hammond-german

Wirtschaftliches, hochleistungsfähiges, dickwandiges IP66-Druckgussgehäuse

Herausgegeben: 17. September 2010

Neu im umfassenden Druckgussgehäuse-Angebot von Hammond Electronics ist die Serie 1550Z, ein Sortiment an dickwandigen (3 bis 4 mm je nach Größe) IP66-Boxen für Anwendungen, bei denen Prallschutz und Umgebungsabdichtung primäre Anforderungen sind. Die 18 industriekompatiblen Größen der Serie reichen von 50 x 45 x 30 mm bis 223 x 147 x 83 mm und werden – standardmäßig – entweder mit einem natürlichen, glatten Vibrationsgleitschliff oder einer zähen, schwarzen Polyester-Pulverbeschichtung als Finish geliefert. Die preiswerten Einheiten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch mehrnutzige Werkzeuge, automatisierte Bearbeitung und Finishbehandlung während der Herstellung gewährleistet wird.

Umgebungsabdichtung wird durch die Kombination einer Zungen- und Rillenkonstruktion und einer vorgeformten einteiligen Silikongummidichtung erreicht; die Befestigungsschrauben befinden sich außerhalb des Dichtungsbereichs, um die Integrität der Dichtung zu gewährleisten. Je nach Größe wird der Deckel mit zwei, vier oder sechs Edelstahl-Maschinenschrauben in werksseitig hergestellten Gewindelöchern gesichert, um wiederholtes Öffnen und Schließen zu ermöglichen; bei sechs ausgewählten Größen mit dickeren Deckeln werden unverlierbare Schrauben als Alternative benutzt. Die Basen weisen erhöhte Stege auf, um die Leiterplatten- oder Komponentenmontage zu gestatten; der Innenraum wird durch glatte Wände und einen flachen Schrägenwinkel optimal genutzt. Für das sichere Befestigen der Gehäuse an einer Oberfläche werden ggf. Durchgangs-Blindlöcher außerhalb des Dichtbereichs bereitgestellt.

*** Ends: body copy 225 words ***

Hinweise für Herausgeber

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

tel: + 44 1256 812812

fax: + 44 1256 332249

sales@hammond-electronics.co.uk

www.hammondmfg.com

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 1725 518321

fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk