Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi gehen Sie zu www.parkfield.co.uk/vero-de

Einfache Platinen-Eigenfertigung nach Maß

Herausgegeben am 28. April 2010

Vero Technologies, Hersteller der ikonischen Veroboard-Experimentierplatinen, hat Fotoboard, ein Sortiment an ein- und zweiseitigen, mit lichtempfindlichem Resist bedeckten Eurocard-Leerplatinen, vorgestellt. Fotoboard ermöglicht die schnelle und wirtschaftliche Platinen-Maßfertigung nach Eigenentwürfen, wodurch Zeit und Geld gespart werden, weil Dateien nicht an einen externen Platinenhersteller geschickt werden müssen. Die Produkte können unter anderem in F&E-Labors für Entwurfsprüfung und -realisierung, in Bildungsinstituten für Studentenprojekte sowie für Hobby- und Modellbauanwendungen benutzt werden.

Die 1,6 mm dicken Platinen sind als einzelne (100 x 160 und 220 mm – 3HE) und doppelte (233 x 160 und 220 mm – 6 HE) Eurocard-Größen sowohl im ein- als auch doppelseitigen Format erhältlich; die Kupferschicht ist standardmäßig 1oz. Der 5 Mikron dicke Resistfilm ist hochtemperaturgehärtet und resultiert, zusammen mit dem zähen Kunststoff-Filmlaminatüberzug, in einer strapazierfähigen Platine, die völlig sicher gehandhabt, präzise guillotiniert und verarbeitet werden kann.

Das Verfahren ist äußerst unkompliziert. Ein Positiv des gewünschten Schaltkreises wird mithilfe eines standardmäßigen Laser- oder Tintenstrahl-Desktopdruckers aus einem CAD-Paket auf klaren Film übertragen; der schützende Kunststofffilm wird von der Fotoresist-Schicht abgezogen, die dann unter UV-Licht belichtet wird, um das Bild zu fixieren. Das unerwünschte Kupfer wird anschließend abgeätzt, um den Schaltkreis herzustellen. Platinen-Schneidanlagen, UV-Belichtungsgeräte und Entwicklungs-, Wasch- und Ätztanks und zugehörige Verbrauchsmaterialien sind verfügbar und ermöglichen das sehr einfache und kosteneffektive Einrichten einer Platinen-Miniproduktionsanlage für den Kleinserienbedarf.

*** Ends: body copy 212 words ***

Hinweise für Redakteure.

Für weitere Informationen :

Paul Hoath

Vero Technologies Ltd.

Unit 25, Solent Industrial Estate

Hedge End

Hants

SO30 2FY

Tel:  + 44 (0)1489 776933

Fax:  + 44 (0)1489 776938

sales@verotech.co.uk

www.verotl.com

Agentur-Kontakt :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 (0)1725 518321

fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk