Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi gehen Sie zu www.parkfield.co.uk/vero-de

Eurocard-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium

Herausgegeben am 10. Juni 2010

Vero Technologies hat drei Ausführungen von Instrumentgehäusen aus stranggepresstem Aluminium vorgestellt, die dreiviertel- und vollbreite Eurocard-Platinen aufnehmen. Leiterplatten werden horizontal in interne Multi-Slots im Gehäuse geschoben, das ein schwarzes Eloxalfinish für gute Verschleißfestigkeit und verbesserte Wärmeabführung aufweist. Das kleinere, dreiviertelbreite E003-Sortiment ist 40 mm hoch und nimmt eine 75 mm breite Platine in vier Platinen-Slots auf; die größeren E005 und E006 sind 61 mm hoch und nehmen 100 mm breite Standard-Eurocards in acht Platinen-Slots auf. Die Außenfläche des Gehäuses weist eine Reihe von Rippen für bessere Wärmeabführung auf, und T-Slots sind auf beiden Seiten und an der Basis vorhanden, damit die Einheiten im Bedarfsfall sicher an anderer Ausrüstung befestigt werden können. Für verbesserten Zugang haben die vollbreiten E006-Einheiten einen abnehmbaren Aluminium-Oberdeckel; alle Größen werden mit zwei flachen Aluminium-Endplatten geliefert.

Jede der drei Baureihen ist standardmäßig in Längen von 100, 125, 165, 200, 225 und 285 mm erhältlich; andere Längen sind auf Bestellung lieferbar. Andere Finishes als schwarzes Standard-Eloxal sind möglich, und alle Größen können werksseitig mit Löchern, Slots, Aussparungen und Öffnungen im Körper und in der Endplatte versehen werden, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, und ein optionaler Neopren-Dichtungsbausatz sorgt für Schutz nach IP65.

*** Ends: body copy 230 words ***

Hinweise für Redakteure.

Für weitere Informationen :

Paul Hoath

Vero Technologies Ltd.

Unit 25, Solent Industrial Estate

Hedge End

Hants

SO30 2FY

Tel:  + 44 (0)1489 776933

Fax:  + 44 (0)1489 776938

sales@verotech.co.uk

www.verotl.com

Agentur-Kontakt :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 (0)1725 518321

fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk