Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi

gehen Sie zu www.parkfield.co.uk/vero-de/softstyle-print.jpg

Der Text steht Ihnen unter www.parkfield.co.uk/vero-de/softstyle.doc als Word-Datei zum Download bereit.

Alle Vero Technologies Presseinformation zu sehen, zu gehen www.parkfield.co.uk/vero-de

Neues modernes SoftStyle-Gehäuse von Vero Technologies

Veröffentlicht am 29. Oktober 2015

Das neue modulare, geformte SoftStyle-Gehäuse, www.verotl.com/en/category/polycarbonate-enclosures,  von Vero Technologies verleiht dem Produkt, das in ihm eingebaut wird, ein elegantes, modernes Aussehen und ist für Anwendungen mit direktem Kundenkontakt oder professionelle Geräte gleichermaßen geeignet. Das SoftStyle-Gehäuse wird aus flammhemmendem UL94-V0-Polykarbonat geformt. Dies ermöglicht die durchscheinende Gestaltung der Formteile sowie eine bessere UV-Stabilität als ABS oder andere Materialien. Das Oberteil verfügt über ein mattes, durchsichtiges Finish, damit Innenanzeigen deutlich sichtbar sind. Die Größe in der Draufsicht ist 220 mm Breite und 230 mm Tiefe und es gibt drei Standardhöhen: 35, 70 und 105 mm, die durch eine oder zwei 35 mm hohe seitliche Zwischenplatten erreicht werden. Es sind keine Befestigungen sichtbar, wodurch dem Gehäuse ein ansprechendes Aussehen ohne störende Teile verliehen wird. Am Ober- und Unterteil befinden sich sechs PCB-Abstandsbolzen und Messingeinsätze und Maschinenschrauben sorgen dafür, dass es mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann.

Die geformten Ober- und Unterteile können kombiniert werden, zur Auswahl stehen Schwarz, durchscheinend matt durchsichtig (translucent frosted clear), dunkelgrau und hellgrau durchscheinend (translucent dark grey und light grey); die seitlichen Zwischenplatten verfügen in der Standardausführung über ein durchscheinendes und matt-durchsichtiges Finish. Abnehmbare, eloxierte Aluminiumplatten (3 mm) passen in eine der beiden Öffnungen an der Vorderseite: eine befindet sich für maximalen Platz im Inneren so weit vorn wie möglich, während die andere wegen herausragender Schalter um 10 mm zurückgesetzt ist. Die Position der Rückwand ist feststehend. Für mobile Anwendungen ist ein bequemer und stabiler Kipp- und Tragegriff verfügbar.

Die Werksoptionen beinhalten, dass die Formteile in jeder durchscheinenden Farbe oder Uni-Farbe verfügbar sind, die Front- und Rückwände können passend zur Anwendung mit Ausschnitten und Öffnungen für Stecker, Anzeigen und Schalter gestaltet werden und die Ober- und Unterteile sowie Seitenplatten können entsprechend enger Toleranzen mit Bohrungen oder Laserschnitten versehen oder gefräst werden, falls dies zur Belüftung oder aus anderen Gründen erforderlich ist. Zur Verwendung in medizinischen Anwendungen kann das Basismaterial für einen lebenslangen antimikrobiellen Schutz mit Additiven versehen werden.

*** Ends: body copy 317 words ***

Hinweise für Redakteure.

Für weitere Informationen :

Paul Hoath

Vero Technologies Ltd.

Unit 25, Solent Industrial Estate

Hedge End

Hants

SO30 2FY

Tel:  + 44 (0)1489 776933

Fax:  + 44 (0)1489 776938

sales@verotech.co.uk

www.verotl.com

Agentur-Kontakt :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 (0)1725 518321

fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk