Communiqué de presse

Pour télécharger une image de qualité 300dpi pour impression,

rendez-vous sur http://www.parkfield.co.uk/verotec_french/cPCI-PSU-print.jpg

Alimentations et convertisseurs modulaires enfichables optimisés pour les systèmes cPCI

Diffusé le 10 octobre 2011

Verotec, le successeur de Vero Electronics et APW, a étendu sa gamme de convertisseurs de puissance modulaire enfichable par l'introduction de 11 nouveaux modèles spécifiquement conçus pour être entièrement conforme à la spécification « PICMG 2.11 Power Interface ». Répondant ainsi  aux actuelles exigences pour les courants forts sur le 3.3 et 5V. Ces unités disposent de deux convertisseurs indépendants fonctionnant en parallèle, permettant, par exemple pour une unité de 300W de fournir simultanément 30A à 5V et 40A à 3.3V. Toutes les versions sont en 8HP de large et sont disponibles pour des tensions allant de  18 - 36VDC, 36 - 72VDC ou une sélection automatique entre 85 – 264VAC  en entrées, pour convenir à une large variété d'application. Les  versions 3U sont calibrées pour du 200 ou 300W, en 6U à 350, 400 ou 500W. En outre, la sortie 12 V est fixée à 5A et le -12V à 1A.

Les unités disposent d’une correction active du facteur de puissance pour atteindre un facteur de puissance nominal de 0,98, et l'efficacité en pleine charge est supérieure à 80%. Ils sont échangeables à chaud (hot swappable), ont un arrêt à haute température avec récupération automatique, une protection contre les surcharges, une protection contre les surtensions et une protection contre les courts-circuits. Elles peuvent fonctionner à pleine charge à plus de 55 ° C sans dérating mais sujet à une ventilation forcée de 250 pieds/minute linéaire.

La régulation en ligne est de ± 0,5%, la régulation en charge est de ± 1% pour 3,3 V et 5V, à 5V l’ondulation est de 60mV p-p, et 90mV p-p pour 3,3V.

Toutes les faces avant sont équipées d'un joint CEM, d’une broche de guidage, d’un contact de masse, poignée d’insertion / d’extraction et de pion de détrompage afin de se conformer à la norme IEEE 1101.10/11.

*** Fin : corps du texte 304 mots ***

Notes rédaction

Pour tout renseignement complémentaire :

Patrick Antoszczyk

Verotec SAS

52 rue du Général Leclerc

60930 Bailleul Sur Thérain

France

Telephone: +33 (0)3-444-514-60

Fax: +33 (0)3-444-514-61

patrick@verotec.fr

www.verotec.fr

Contact agence :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 1725 518321

fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk