Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi

gehen Sie zu http://www.parkfield.co.uk/verotec_german/km6-hd1-print.jpg

Der Text steht Ihnen unter http://www.parkfield.co.uk/verotec_german/km6-hd1.doc als Word-Datei zum Download bereit.

Alle Verotec Presseinformation zu sehen, zu gehen http://www.parkfield.co.uk/verotec_german

KM6-HD Schwerlast-Subracks sind für die wichtigsten Bus-Strukturen optimiert

Veröffentlichung: 23. April 2013

Das KM6-HD Subrack von Verotec nimmt 3U-, 6U- und 9U-Europakarten bis zu einer Tiefe von 400 mm in den Konfigurationen nach IEC60297 und IEEE1101.10/11 auf und entspricht dabei den Anforderungen der wichtigsten Rückwandplatinen-Architekturen, z. B. VMEbus, VXI, VME64x, VPX, VXS, cPCI und PXI. Hintere Adapter sind verfügbar, um DIN41612-Anschlüsse auch für Nicht-Rückwandplatinen-Anwendungen direkt anschließen zu können. Es stehen 80-mm-Führungen für die hinteren Transition-Karten, sowie 160- und 220-mm-Kartenführungen zur Verfügung.

Das Systemdesign bietet ein starkes und robustes Kartengehäuse mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen und Vibrationen. Das Subrack erfüllt US MIL STD 167 und umfasst eine formschlüssige Führungsverriegelung mit optionaler Schraubhalterung, Schwerlast-Zweischrauben-Befestigungen für den Holm, um so eine genaue Position und einen hohen Biege- und Verdrehwiderstand sicherzustellen, sowie 3 mm starke Seitenplatten und Rack-Befestigungswinkel für eine hohe Stabilität. Eine leitende Oberfläche aus Iridite NCP und einschiebbare Doppel-Wisch-RFI-Dauerdichtungen an den 19"-Rackbefestigungswinkeln und hinteren Schließwinkeln gewährleisten eine elektrische Kontinuität mit den benachbarten Platten an den vorderen und hinteren Öffnungen. Feste Seitenplatten. Es können feste obere und untere Abdeckungen installiert werden, um die EMV-Integrität sicherzustellen. EMV-Belüftungsabdeckungen stehen ebenfalls standardmäßig zur Verfügung und verbessern die Kühlung. Vordere und hintere Schließbleche bieten eine vollständig abgeschirmte EMV-Umgebung. Griffe zum Einsetzen/Herausnehmen der vorderen Platte, Erdungsclips, ESD-Clips und Coding-Keys sind verfügbar.

Das System ist mit der umfassenden Palette an KM6-II-Zubehör kompatibel, einschließlich Frontplatten, Einsteckeinheiten und peripheren Befestigungsbaugruppen. Optionale Schwerlastgriffe stehen für die Rack-Befestigungswinkel zur Verfügung.

*** Ende: Textkörper 226 Wörter ***

Hinweise für Herausgeber

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Tim Armstrong

Verotec Limited

Unit E

Eagle Close

Chandlers Ford Industrial Estate

Eastleigh

SO53 4NF

tel: + 44 (0)2380 246900

fax: + 44 (0)2380 246901

sales@verotec.co.uk

www.verotec.co.uk

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

tel: + 44 (0)1725 518321

fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk